# ESP32-RC-Sound V7

Projektbeschreibung, Stand 16.10.2026, Firmware v7.18

# 1. Überblick

Soundmodul-Firmware für RC-Modelle auf ESP32-Basis. Das Modul spielt WAV-Dateien von einer SD-Karte über I2S ab, gesteuert über den RC-Bus (SBUS oder CRSF/ELRS). Konfiguriert wird über eine eingebaute Weboberfläche oder direkt am Sender im CRSF-/Lua-Parametermenü. Gedacht für Fahrzeuge, Baumaschinen, Panzer und Boote.

# 2. Funktionen

Motorsound mit Start-/Loop-/Stopp-Zyklus, Gasrampe, Standgas-Verzögerung; Tonhöhe folgt dem Gaskanal

24 Zusatzsounds, je Slot mit eigener Quelle, Lautstärke und Modus (Normal / Loop / Tippbetrieb)

RC-Systeme: FrSky, FlySky, ELRS (SBUS), HoTT, ELRS (CRSF)

MKan: 16 zusätzliche Einzelkanäle in zwei Gruppen, per CRSF-Gruppenadresse oder SBUS-Gruppenkanal

Telemetrie: S.Port-LiPo-Zellüberwachung (FLVSS/MLVSS, 1–6S) und GPS-Geschwindigkeit

Weboberfläche mit Sound-Upload, Konfigurations-Backup als JSON oder auf SD

CRSF-/Lua-Menü mit den Feldern 1–181

OTA-Update per WLAN, WLAN-Failsafe und „WLAN dauerhaft an“

# 3. Hardware

ESP32-DevKit (PlatformIO-Board esp32dev), SD-Kartenmodul (SPI) und I2S-Verstärker, z. B. MAX98357A.

| Funktion | GPIO |
| --- | --- |
| WLAN-Aktivierung (LOW beim Booten) | 13 |
| CRSF RX / SBUS RX | 16 |
| CRSF TX | 17 |
| SD: CS / CLK / MISO / MOSI | 5 / 18 / 19 / 23 |
| I2S: DOUT / LRC / BCLK | 21 / 25 / 26 |
| Port B RX / TX (nur V3) | 32 / 33 |
| Port C GPS (SoftwareSerial) | 27 / 14 |

## Hardware-Varianten

| Variante | Eingänge |
| --- | --- |
| V1 | BUS + PWM-Eingang + GPIO-Pin + Einkanal (GPIO 22, 0, 2, 4) |
| V2 | wie V1, andere Pins (GPIO 14, 27, 32, 33) |
| V3 | nur BUS-Kanal + Einkanal, dafür Port B und Port C |

## Port-Modell (V3)

Port A: RC-Eingang (CRSF oder SBUS-Familie)

Port B: zweiter Hardware-UART, Rolle wählbar: Aus, S.Port-Master, CRSF (zweite Instanz), HoTT (Treiber offen), Raw-UART

Port C: GPS für CRSF-Telemetrie; belegt wie die SBUS-Familie GPIO 27, deshalb GPS nur mit CRSF

# 4. Sounds

Dateien im Wurzelverzeichnis der SD-Karte: start.wav, loop.wav, shut.wav (Motor) und sound1.wav … sound24.wav. Format 16-Bit-PCM, mono oder stereo, bis 44,1 kHz. Upload und Löschen auch über die Weboberfläche, wirksam ohne Neustart.

# 5. Software-Aufbau

| Datei | Aufgabe |
| --- | --- |
| ESP32-RC-Sound.ino | Hauptprogramm, Sound-Logik, CRSF-Parametermenü |
| config.cpp/.h | Konfiguration im NVS, Migration |
| WebServerManager.cpp | Weboberfläche, REST-API, OTA |
| XT_I2S_Audio.cpp/.h | WAV-Wiedergabe über I2S, SD-Zugriff (XTronical, GPL-3.0) |
| crsf_esp32.cpp/.h | CRSF-Protokoll, Telemetrie, Discovery |
| sport_lipo.cpp/.h | S.Port-Telemetrie (Port B) |
| gps_speed.cpp/.h | GPS-Auswertung (Port C) |
| port_function.cpp/.h | Port-B-Rollen-Registry |
| lib/port_registry, test/ | Hardwareunabhängiger Spiegel der Registry mit Unity-Tests |

# 6. Bauen

PlatformIO: pio run -e esp32dev (bauen), -t upload (flashen), pio test -e native (Host-Tests)

Bibliotheksversionen sind in platformio.ini gepinnt, Partitionstabelle default.csv (2 × 1,25 MB für OTA)

Arduino IDE: nur den Inhalt von src/ verwenden, OTA-fähiges Partitionsschema wählen

CI baut die Firmware und führt die Host-Tests bei jedem Push aus

# 7. Versionsstand

Aktuell v7.18. Die V7-Linie ist seit v7.00 ein eigenständiges Projekt (Fork von v6.12). Ältere Stände bis v2.23 liegen als ZIP im Repo ESP32-Sound-Martin_ZIP. Die Änderungshistorie steht in der README.

# 8. Offene Punkte

Port B „HoTT“: Menü vorhanden, Treiber fehlt

lib/port_registry muss von Hand mit port_function synchron gehalten werden

CRSF-Code soll auf die gemeinsame CRSF-Bibliothek umgestellt werden

Abgeleitetes Projekt: Soundmodul Mini (Repos esp32-sound-mini-s3 und -c3)

# 9. Herkunft und Lizenz

Basis ist ESP32-SBUS-Switch (Ziege-One / Frank Verfürth). Audio-Engine XT_I2S_Audio von XTronical. Adressierungsschema für mehrere CRSF-Module nach Wilhelm Meier. Lizenz GPL-3.0-or-later.